Huisman Czech Republic posouvá hranice 3D tisku. Tiskne háky s nosností až 250 tun pro námořní jeřáby

Sviadnov, 30. října 2024 – Hmotnost 220 kilogramů, jeden metr na délku a nosnost 35 tun má poslední vyrobený 3D hák v Huisman Czech Republic. Vytištěný hák je určený pro pomocný jeřáb na plavidle, které zajišťuje instalaci větrných turbín na moři. Společnost Huisman Czech Republic ze Sviadnova se v roce 2019 stala první společností na světě, která úspěšně dodala certifikované 3D tištěné háky pro námořní jeřáby.

Háky jsou vyráběny metodou WAAM (tzv. Wire Arc Additive Manufacturing), která představuje průlom v oblasti aditivní výroby a přispívá k výrazné úspoře materiálu. Metoda využívá obloukové navařování drátu k postupnému vytváření složitých tvarů vrstvu po vrstvě. „Technologie WAAM nám umožňuje přesně definovat vlastnosti materiálu, zároveň poskytuje kontrolu nad vnitřní kvalitou a udržuje konkurenceschopné výrobní náklady v porovnání s tradičními metodami výroby háků, jako jsou kování a lití,“ vysvětluje Karel Pavlíček, Managing Director, Huisman Czech Republic.

Kompletní výroba jednoho háku včetně návrh 3D modelu ve vlastním konstrukčním oddělení Huisman Czech Republic, samotného tisku háku,  dokončovacích operací, nedestruktivních kontrol, opracování, zátěžového testování a nátěru trvá asi jeden měsíc. „Proces 3D tisku je plně automatizován a řízen robotem, který během tisku monitoruje veškeré parametry pro zajištění maximální kvality. Rychlost navařování se pohybuje v rozmezí 3-5 kg materiálu za hodinu,“ doplňuje Antonín Jedinák, Welding Engineer v závodu Huisman Czech Republic.

Společnost Huisman Czech Republic vyrobila ve Sviadnově zatím dvanáct 3D háků, které se uplatňují především v námořním průmyslu. Mezi největší patří čtyři dvojité háky, každý s nosností 250 tun. „Další využití této technologie vidíme zejména v kusové nebo malosériové výrobě dílců nestandardních rozměrů a tvarů, které by mohly mít v budoucnu hmotnost až 2 500 kilogramů,“ dodává na závěr Karel Pavlíček.

Krok za krokem: Jak se 3D hák v Huisman Czech Republic tiskne?

- Projekt začíná návrhem 3D digitálního modelu háku ve vlastním konstrukčním oddělení Huisman Czech Republic.

- Následuje vytvoření řezu modelu a vygenerování linie pohybu robota pro jednotlivé vrstvy.

- Proces 3D tisku (vrstva po vrstvě) je řízen robotem, který zároveň zaznamenává tiskové parametry.

- Během tisku se provádí několik mezioperačních nedestruktivních kontrol, aby byla zajištěna vnitřní kvalita.

- Další aktivity zahrnují broušení komponentu do finálního tvaru, žíhání ke snížení vnitřního pnutí, nedestruktivní kontroly a obrábění.

- Závěrečné zátěžové zkoušky háku se provádí na testovacím stanovišti společnosti Huisman Czech Republic ve Sviadnově pod dohledem nezávislé certifikační společnosti.

O společnosti Huisman Czech Republic:

Společnost Huisman Czech Republic, která byla založena v roce 1997 ve Sviadnově, je výrobním závodem nizozemské společnosti Huisman a specializuje se na návrh a výrobu pokročilých technických výrobků s vysokou přidanou hodnotou pro energetiku, námořní dopravu, těžbu, železnici a zábavní průmysl. Tento výrobní závod vyrábí rozmanitou škálu výrobků, jako jsou námořní a pozemní jeřáby, mobilní vrtné soupravy, řešení pro pokládku potrubí na moři, zařízení pro zábavní průmysl, konstrukci a údržbu podvozků kolejových vozidel, kompozitní trubky a další související položky. Huisman Czech Republic dodává své výrobky po celém světě, přičemž zařízení ze Sviadnova se využívá na různých místech, například v Mexickém zálivu, u pobřeží Afriky, na amerických ropných polích, v západní Austrálii nebo v Hongkongu.

Společnost Huisman je celosvětovým dodavatelem postupně se měnících technických řešení pro přední světové společnosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie, ropy a zemního plynu, civilního a námořního průmyslu a zábavního průmyslu. Projekty se pohybují od samostatných komponent až po vysoce technicky propracované integrované systémy, od koncepce až po instalaci a celoživotní podporu. Činnost společnosti Huisman je rozdělena mezi kanceláře v Nizozemsku, Brazílii, Číně, České republice, Norsku, Singapuru a USA. Výrobní závody se nacházejí v Nizozemsku, České republice, Brazílii a Číně.

- Další informace poskytne:

Petra Červenková, Marketing and Communications Specialist, Huisman

Tel.: 734 289 020

E-mail: pcervenkova@huisman-cz.com

- Lukáš Klapil, Crest Communications

Tel: 603 824 194

E-mail: klapil@crestmorava.cz